中华人民共和国国家标准

GB ×××××—××××

食品安全国家标准

食品添加剂  氯化铵

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中 华 人 民 共 和 国

国家卫生和计划生育委员会  发布

食品安全国家标准                                         食品添加剂  氯化铵

- 范围

本标准适用于联合制碱法、直接中和法、复分解法或离子交换法生产的食品添加剂氯化铵。

- 分子式和相对分子质量

  - 分子式

NH4Cl

  - 相对分子质量

53.49（按2011年国际相对原子质量）

- 技术要求

  - 感官要求：应符合表1的规定。

表1    感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色 | 取适量试样置于50 mL烧杯中，在自然光下观察色泽和状态 |
| 状态 | 结晶或结晶状粉末 |  |

  - 理化指标：应符合表2 的规定。

表2    理化指标

| 项 目 |  | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化铵（NH4Cl）含量（以干基计），w/% | ≥ | 99.5 | 附录A中A.4 |
| 干燥减量，w/% | ≤ | 0.5 | 附录A中A.5 |
| 灼烧残渣，w/% | ≤ | 0.4 | 附录A中A.6 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 2 | GB 5009.12 |
| 无机砷（以As计）/（mg/kg） | ≤ | 2 | GB/T 5009.11或GB/T 5009.76 |
| 澄清度 |  | 通过试验 | 附录A中A.7 |

附  录  A

- 检验方法

  - 警示

本检验方法中使用的部分试剂具有腐蚀性，操作者须小心谨慎！如溅到皮肤上应立即用水冲洗，严重者应立即治疗。

  - 一般规定

本标准所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682中规定的三级水。试验中所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603之规定制备。所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 鉴别试验

    - 试剂和材料

      - 硝酸。

      - 氨水溶液：2＋3。

      - 硝酸银溶液：42 g/L。

      - 氢氧化钠溶液：40 g/L。

      - 红色石蕊试纸。

    - 鉴别方法

      - 氯离子的鉴别

取约0.2 g试样，加20 mL水溶解，加硝酸银溶液即产生白色沉淀，此沉淀不溶于硝酸，溶于过量的氨水溶液中。

      - 铵的鉴别

取约0.2 g试样，加20 mL水溶解，加入氢氧化钠溶液，释放出有刺激味的气体，该气体可使湿润的红色石蕊试纸变蓝。

  - 氯化铵（NH4Cl）含量（以干基计）的测定

    - 试剂和材料

      - 氧氧化钠溶液：400 g/L。

      - 硫酸溶液：c（1/2H2SO4）= 0.5 mol/L。

      - 氢氧化钠标准滴定溶液：c（NaOH）= 0.5 mol/L。

      - 甲基红-亚甲基蓝混合指示液。

      - 广泛pH试纸。

      - 无氨的水。

    - 仪器和设备

      - 蒸馏装置：按图A.1装备蒸馏装置，或使用其他具有相同蒸馏能力的定氮蒸馏仪，仪器的磨口连接处应涂硅脂密封。

单位为毫米

A——蒸馏瓶；

B——防溅球瓶；

C——冷凝管（7球）；

D——吸收瓶；

E——导流管。

图A.1 蒸馏装置图

      - 蒸馏加热装置：1000 W~1500 W电炉，置于升降台架上，可自由调节高度。也可使用调温电炉或能够调节供热强度的其他形式热源。

      - 防爆沸颗粒：沸石或毛细玻璃管。

    - 分析步骤

称取约0.9 g试样，精确至0.0002 g，置于蒸馏瓶中。加300 mL无氨的水，摇动使试料溶解。加入几粒防暴沸颗粒，将蒸馏瓶连接于蒸馏装置上。在吸收瓶中用移液管移入50.0 mL硫酸溶液，加4滴～5滴甲基红-亚甲基蓝混合指示液，加适量水，将导流管出口位于吸收液液面下约1.5 cm。

从蒸馏瓶口加入20 mL氢氧化钠溶液，马上塞上防溅球管。开通冷却水，开启蒸馏加热装置，沸腾时根据泡沫产生程度调节供热强度，避免泡沫溢出或液滴带出。蒸馏出至少150 mL馏出液后，用广泛pH试纸检查流出的液滴，如不呈碱性则结束蒸馏。用少量水冲洗导流管的下端，取下吸收瓶。

用氢氧化钠标准滴定溶液滴定吸收瓶中的吸收液，至溶液呈灰绿色为终点。

同时进行空白试验。空白试验除不加试样外其他操作及加入试剂的种类和量（标准滴定溶液除外）与测定试验相同。

    - 结果计算

氯化铵（NH4Cl）含量（以干基计）的质量分数w1按公式（A.1）计算：

w1=V0−V1×c×Mm×(1−w2)×1000×100%………………………………（A.1）

式中：

V0——空白试验所消耗的氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——滴定试验溶液所消耗的氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——氢氧化钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

M——氯化铵的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）[M（NH4Cl）=53.49]；

m——试样的质量，单位为克（g）；

w2——按A.5条测定的干燥减量的质量分数；

1000 ——换算因子。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.3 %。

  - 干燥减量的测定

    - 仪器和设备

      - 电热恒温干燥箱：温度能控制为100 ℃～105 ℃。

      - 称量瓶：ф50 mm×30 mm。

    - 分析步骤

称取约5 g试样，精确至0.000 2 g，置于预先于100 ℃～105 ℃的电热恒温干燥箱中干燥至质量恒定的称量瓶中，于100 ℃～105 ℃下干燥至质量恒定。

    - 结果计算

干燥减量的质量分数w2按公式（A.2）计算：

w2=m1−m2m×100%…………………………………（A.2）

式中：

m1——称量瓶和试样干燥前的质量，单位为克（g）；

m2——称量瓶和试样干燥后的质量，单位为克（g）；

m ——试样的质量，单位为克（g）。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.05 %。

  - 灼烧残渣的测定

    - 仪器和设备

      - 瓷蒸发皿：容积为 50 mL。

      - 高温炉：能控制温度为500 ℃～600 ℃。

    - 分析步骤

称取约10 g试样，精确至0.01 g，置于预先于500 ℃～600 ℃的高温炉中灼烧至质量恒定的瓷蒸发皿中，置于电炉上加热升华，直至无白烟冒出为止，置于500 ℃～600 ℃的高温炉中灼烧至质量恒定。

    - 结果计算

灼烧减量的质量分数w3按公式（A.3）计算：

w3=m1−m2m×100%……………………………………（A.3）

式中：

m1——瓷蒸发皿和试样灼烧前的质量，单位为克（g）；

m2——瓷蒸发皿和试样灼烧后的质量，单位为克（g）；

m ——试样的质量，单位为克（g）。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.1 %。

  - 澄清度试验

    - 试剂和材料

      - 浊度标准贮备液：称取1.00 g已于105℃干燥至质量恒定的硫酸肼，加适量水溶解，必要时可在40 ℃的水浴中温热溶解，转移至100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，放置4 h～6 h。取此溶液与等体积的六亚甲基四胺溶液（100 g/L）混合，摇匀，于25 ℃±1 ℃下避光静置24 h，制得浊度标准储备液。该溶液放置于阴凉、避光处保存，使用期为2个月，使用前摇匀。

      - 浊度标准原液：用移液管移取15.0 mL浊度标准贮备液，置1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。取适量溶液置于1cm 比色皿中，使用可见分光光度计，以水调零，于550nm波长处测定溶液的吸光度，其吸光度应在0.12～0.15之间。该溶液应在48 h内使用，使用前摇匀。

      - 水：本试验所用的水均为新煮沸并放冷的三级水。

    - 仪器和设备

比色管：容积100mL，内径15 mm～16 mm，平底，无色，一套比色管的玻璃颜色和刻线高度应相同。

    - 分析步骤

      - 浊度标准溶液的制备

- 用移液管移取5.0 mL浊度标准原液，置于100 mL比色管中，用水稀释至刻度，摇匀，放置5 min。该溶液现用现配，使用前充分摇匀。

      - 测定

称取10.00 g±0.01 g试样，置于比色管中，加适量水溶解，用水稀释至刻度，摇匀。在黑色背景上，于漫射光下，从水平方向观察比较，试样溶液所产生的浊度小于浊度标准溶液产生的浊度即为通过试验。

- 注：测定应在试样溶液配制后的5 min之内完成。

_________________________________